Утверждаю

Директор Название аптечной организации

......................................Ф.И.О.

«.........» ...........................2023 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НАДЛЕЖАЩАЯ АПТЕЧНАЯ ПРАКТИКА
СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Измерение артериального давления

СМК-СОП ШИФР 01.26-23

Дата ввода в действие: «...................................» 2023г.

Редакция: 1

|  | Изменения |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата введения | Разработано |

Разработал:									Дата:

Специалист по качеству     ............................	Ф.И.О.  ................................

Согласовал:

Уполномоченное лицо   ................................	Ф.И.О.    .................................

2023 г.

1. Сфера применения

Данная СОП используется при измерении артериального давления.

2. Нормативная база

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик» Приложение 5 «Стандарт надлежащей аптечной практики (GPP)»

3. Термины, определения и сокращения

Артериальное давление (АД) – это давление крови в крупных артериях человека. Систолическое (верхнее) артериальное давление – это уровень давления крови в момент максимального сокращения сердца.

Диастолическое (нижнее) артериальное давление – это уровень давления крови в момент максимального расслабления сердца.

ЛС – лекарственные средства.

СОП – стандартная операционная процедура.

4. Ответственность

4.1. Специально обученные фармацевты и консультанты аптеки, осуществляющие измерение артериального давления.

4.2. Директор, осуществляющий контроль за пониманием и надлежащим выполнением данной СОП.

5. Условия, при которых начинается выполнение процедуры

Необходимость в измерении артериального давления.

6. Порядок выполнения процедуры

6.1. Условия для выполнения процедуры

6.1.1. За 30 минут перед измерением необходимо исключить прием пищи, курение, физическое напряжение и воздействие холода.

6.1.2. Перед измерением давления необходимо спокойно посидеть и расслабиться.

6.1.3. Измерение начинается через 5 минут после отдыха.

6.1.4. При измерении давления в положении сидя спина должна иметь опору.

6.1.5. Во время измерения нельзя разговаривать и делать резкие движения.

6.1.6. Если проводится серия измерений, рекомендуется менять первоначальное положение. Интервал между измерениями должен составлять не менее 15 секунд.

- 6.2. Приборы для измерения артериального давления

6.2.1. Для измерения АД в аптеке применяются электронные измерители.

6.2.2. Применяются полуавтоматические или автоматические электронные приборы, их применение не требует никакого предварительного обучения и, при соблюдении простых методических рекомендаций, описанных в инструкции – вкладыше позволяет получить точные данные АД путем нажатия одной кнопки.

6.2.3. С согласия пациента возможна запись данных АД в журнале регистрации диагностического тестирования (Приложение А).

- 6.3. Классификация уровней кровяного давления

6.3.1. Для оценки уровня артериального давления используется следующая таблица:

| Категория артериального давления | Систолическое (верхнее) артериальное давление мм | Диастолическое (нижнее) артериальное давление мм рт. ст. |
| --- | --- | --- |
|  | рт. ст. Норма | рт. ст. |
| Оптимальное | Менее 120 | Менее 80 |
| Нормальное | Менее 130 | Менее 85 |
| Повышенное нормальное | 130-139 | 85-89 |
|  | Гипертония |  |
| 1 степень (мягкая) | 140-159 | 90-99 |
| 2 степень (умеренная) | 160-179 | 100-109 |
| 3 степень (тяжелая) | Более 180 | Более 110 |
| пограничная | 140-149 | Менее 90 |
| Изолированная Систолическая гипертония | Более 140 | Менее90 |

Приложение А

Титульный лист							ШИФР-Ж-01.26-23

...................................................

Аптека

Название аптечной организации

Журнал

регистрации диагностического
тестирования

| Начат: |  |
| --- | --- |
| Окончен: |  |

2. Форма содержания записей журнала

| № | Дата | Время | Ф.И.О. пациента | Показания |
| --- | --- | --- | --- | --- |